Nummer: 	Betrieb:

# Betriebsanweisung

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: …………/ Laden von Gabelhubwagen-/Staplerbatterien

|  |  | ## 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Diese Betriebsanweisung gilt für die Tätigkeit, laden von Gabelhubwagen-/Staplerbatterien. |  |  |  |
|  |  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Explosionsgefahr - Brandgefahr - Verätzung durch Säure - Gefahr durch elektrischen Strom |  |  |  |
|  | ### 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Betriebsanleitung der Hersteller der Batterien und des Ladegerätes beachten. - Batterien frühzeitig laden, nicht in entladenem Zustand abstellen. - Entladungen unter 20% der Nennkapazität sind zu vermeiden; diese Tiefenladungen verkürzen die Lebensdauer der Batterie. - Batterie vor dem Laden auf Gehäuseschäden, angehobene Bleiplatten und austretende Säure untersuchen. - Gabelhubwagen nur an das zugehörige Ladegerät anschließen: - vom Hauptschalter trennen - Batteriestecker am Gabelstapler herausziehen - Ladegerätstecker in Batteriesteckdose stecken - Ladegerät einschalten - Keine Werkzeuge (Metallteile) auf der Batterie ablegen (Kurzschluss). - Säuredichte mit dem Säureheber prüfen (soll nach dem Laden zwischen 1,24 und 1,28 kg/l betragen). - Batterieflüssigkeit (nur destilliertes Wasser) erst nach dem Laden auffüllen. - Beim Laden der Batterie kann explosionsfähiges Wasserstoff-Luft-Gemisch entstehen. - Ladestation stets gut belüften. - In der Ladestation sind offene Zündquellen, offenes Licht und Rauchen verboten. - Bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung benutzen. - Batteriepole reinigen und mit säurefreiem Fett schützen. - Auf festen Sitz der Polklemmen achten. |  |  |  |
|  | ### 4. Verhalten bei Gefahr-/Brandfall |  |  |  |  |
|  |  | - Verschüttete Säure mit viel Wasser wegspülen. Im Brandfall - Nicht mit Lösch- und Rettungsarbeiten betraute Personen unverzüglich den Gefahrbereich verlassen. - Im Brandfall sofort Vorgesetzten informieren und Benachrichtigung, Feuerwehrnotruf 112. |  |  |  |
|  | ### 5. Erste Hilfe NotruF: 112 |  |  |  |  |
|  |  | - Erste Hilfe leisten - Nach Verletzung: Ersthelfer / Arzt oder Rettungsdienst konsultieren Tel.-Nr.: siehe Aushang |  |  |  |
|  | ### 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Wartung, Instandhaltung oder Reparaturen nur durch beauftragtes Personal |  |  |  |
| Datum: |  |  | Unterschrift Betriebsleitung: |  |  |