| Unterweisungsnachweis |  |
| --- | --- |
| Thema: Sehen und gesehen werden |  |
| # Firma |  |
| # Abteilung |  |
| # Vorgesetzter |  |

Welche Gefahren bestehen?

Die Auswertung  des Unfallgeschehens zeigt, dass häufig „unbeteiligte Dritte“ angefahren werden.

Schwere Verletzungen sind oftmals die Folge.

Unfallschwerpunkte sind unter anderem: Plötzliches Hineintreten in den Fahrweg des Staplers an unübersichtlichen Stellen. Und der Aufenthalt im Gefahrenbereich, bei z.B.:

- Arbeiten im Bereich unübersichtlicher Stellen.

- Vorbeilaufen an rangierenden Staplern beim Ein- oder Auslagern in Regale oder

- Beim Be- und Entladen von Fahrzeugen.

Seien Sie aufmerksam:

- Das Sichtfeld des Staplerfahrers ist oft eingeschränkt. Vor allem beim Rückwärtsfahren ist der „tote Winkel“ eine häufige Unfallursache.

- Wer sich auf sein Gehör verlässt, geht ein hohes Risiko ein. Elektrostapler sind, auch wenn sie mit einer hohen Geschwindigkeit fahren, vergleichsweise leise – in einer Produktionshalle kaum zu hören.

- Unterschätzen Sie den Bremsweg eines Staplers nicht! Bei einer Geschwindigkeit von 20km/h legt ein Gabelstapler allein in der Schrecksekunde 6m zurück.

- Die Staplerfahrer sind bei Stapel- und Ladevorgängen auf die Ladung konzentriert und können Fußgänger leicht übersehen.

- Nie an übersichtlichen Stellen plötzlich die Fahrbahn betreten!

- Besonders an Kreuzungen ist Aufmerksamkeit gefragt!

Wie können Sie sich vor Gefahren schützen?

Folgende Punkte sollten Sie beachten:

- Überzeugen Sie sich vor dem Betreten eines Verkehrsweges davon, dass tatsächlich kein Fahrzeug kommt. Verlassen Sie sich mit auf ihr Gehör!

- Benutzen Sie die bereitgestellten Hilfsmittel, wie z.B. Spiegel.

- Laufen Sie nie hinter einem rangierenden Stapler vorbei. Bedenken Sie das die Konzentration des Fahrers bei seiner Aufgabe liegt.

- Falls Sie den Gefahrenbereich eines Staplers betreten müssen, suchen Sie unbedingt vorher den Blickkontakt!

- Verwenden Sie, soweit vorhanden, festgelegte Fußgängerwege.

- Beachten Sie Zutrittsbeschränkungen bzw. Warnwestentragepflicht in den für „unbeteiligte Dritte“ besonders gefährlichen Bereichen wie Rollenlager oder Verladehof.

- Bei Arbeitsbereichen, die in Verkehrswege hineinragen, besonders an unübersichtlichen Stellen, wie z.B. Kurven und Kreuzungen, sollten Sie Abschrankungen einsetzen.

Beachten Sie auch unbedingt die Kennzeichnungen der Fuß- und Verkehrswege!

Für Fußgänger	        Für Fußgänger verboten	       Für Flurförderzeuge verboten

Bitte stellen Sie sich immer die Frage: Hat mein Kollege mich wirklich gesehen?

Sehen und gesehen werden hilft Unfälle zu vermeiden!

Datum:			....................................................	..................................................

Unterschrift des Unterweisenden	Unterschrift des Unterwiesenen

| # Name | # Unterschrift | # Datum |
| --- | --- | --- |
| # Mitarbeiter |  |  |
| # Mitarbeiter |  |  |
| # Mitarbeiter |  |  |
| # Mitarbeiter |  |  |
| # Mitarbeiter |  |  |
| # Mitarbeiter |  |  |
| # Mitarbeiter |  |  |
| # Mitarbeiter |  |  |
| # Mitarbeiter |  |  |
| # Mitarbeiter |  |  |
| # Mitarbeiter |  |  |
| # Mitarbeiter |  |  |
| # Mitarbeiter |  |  |
| # Mitarbeiter |  |  |
| # Mitarbeiter |  |  |
| # Mitarbeiter |  |  |
| # Mitarbeiter |  |  |
| # Mitarbeiter |  |  |
| # Mitarbeiter |  |  |
| # Mitarbeiter |  |  |